九上物理期末专题训练

【内能】必刷易错题

- 【一】下图是新农村建设中广泛使用的一种小型农用柴油机，铭牌部分信息如下表所示，其中活塞行程是指一个冲程活塞移动的距离。该柴油机为单缸四冲程内燃机，压缩冲程中气缸内气体内能增加是通过做功方式实现的；正常工作1min，柴油机输出的有用功4.8×105 J，消耗柴油0.03kg，做功冲程中燃气对活塞的平均压力为4000N。（q柴油=4.0×107J/kg）

| - 型号 | - HR05b |
| --- | --- |
| - 活塞行程 | - 100mm |
| - 转速 | - 2400r/min |
| - 输出功率 | - 8kW |
| - 效率 | - 40% |

- 【解析】

- 压缩冲程是把机械能转化为内能，即气缸内气体内能增加是通过做功方式实现的；

- 柴油机输出的有用功：

- W有=Pt=8000w×60s= 4.8×105 J；

- 根据η＝W有/W总知，

- 柴油机的总功：

- W总=W有/η=4.8×105 /40%=1.2×106J；

- 根据W总= Q放=mq知，消耗的柴油质量

- m= Q放/q=1.2×106J/4.0×107J/kg=0.03kg；

- 曲轴每转2圈活塞对外做功1次，所以1min转动2400周，要做功1200次，

- 即1min活塞的行程为S=1200×0.1m=120m，

- 做功冲程中燃气对活塞的平均压力为：

- F=Q有/S=4.8×105 J/120m=4000N。

- 【二】某校为改善学生生活条件，给学生宿舍安装了100台某品牌速热式电热水器，该电热水器铭牌标明：加热功率4400W，保温功率100W，水箱容积25L；内部结构如图甲所示，R1、R2是水箱中加热盘内的电热丝。水箱放满水后闭合开关S1开始加热，当水温升高到40℃时，温控开关S2自动切换到保温状态。同学们为弄清楚该电热水器性能，做了以下探究，请你帮助完成：

- （1）R2的阻值多大？

- 当S2接b时，处于加热状态，由P=U2/R知：

- R2的阻值为：R2=U额2/P加=（220V）2/4400W=11Ω

- （2）如果每台每天平均保温20h，这100台电热水器在额定电压下每天因保温要浪费多少kW·h的电能？

- 由P=W/t知因保温浪费的电能：

- W=Pt=0.1kW×100×20h=200kW·h

- （3）善于观察的张林发现，当他们寝室只有热水器工作时，将一箱冷水加热1min，热水器显示屏显示水温由20℃上升到22℃，同时本寝室的电能表（如图乙）指示灯闪烁了80次，则该电热水器的效率多大？

- （ρ水=1.0×103kg/m3  c水=4.2×103J/（kg·℃） 不考虑电阻随温度变化）

- 1min消耗电能：

- W总=3.6×106J/1200r×80r=2.4×105J

- 一箱水质量：

- m=ρ水V=1.0×103kg/m3×2.5×10-2m3=25kg

- 水吸收热量：Q吸=c水m（t-t0）

- =4.2×103J/（kg·℃）×25kg×（22℃-20℃）

- =2.1×105J

- 所以该电热水器的效率为：

- η=Q吸/W总=2.1×105J/2.4×105J=87.5%

- 【三】质量为1kg的铁锅中放有2kg的水，要把它们从20℃加热到80℃。已知铁的比热容是0.46×103Ｊ/(kg·℃)，水的比热容是4.2×103Ｊ/(kg·℃)。

- 求：（1）水吸收的热量是多少？

- 水吸收的热量：Q水=c水m水△t
=4.2×103J/（kg?℃）×2kg×（80℃-20℃）
=5.04×105J；

- （2）铁锅和水一共要吸收多少热量？

- 铁锅吸收的热量：

- Q铁=c铁m铁△t

- =0.46×103J/（kg/℃）×1kg×（80℃-20℃）

- =2.76×104J，
它们吸收的总热量：
Q=Q水+Q铁=5.04×105J+2.76×104J

- =5.316×105J

- 【四】呼和浩特市某中学为学生提供开水，用电热器将200kg的水从17℃加热至97℃，已知水的比热容是4.2×103Ｊ/(kg·℃)。则：

- （1）电热器内的水是放出热量还是吸收热量？

- 在烧水的过程中，水的温度升高，内能增加，水需要吸收热量;

- （2）电热器内的水在这一过程中要吸收或放出的热量是多少？

加热过程中水吸收的热量
Q水=c水m水△t
=4.2×103J/(kg•°C)×200kg×(97°C-17°C)

=6.72×107J，
答：电热器内的水在这一过程中吸收的热量是6.72×107J.