八下物理 | 期中必会专练

固体压强【切割问题】

【一】如图所示，边长分别为0.2米和0.1米的实心正方体A、B放置在水平地面上，物体A的质量是2千克，物体B的密度为2×10³千克/米³．求：

①物体A的密度ρA．

解：ρA=mA/VA=2kg/（0.2m）³=250kg/m³.

答：物体A的密度ρA为250kg/m³.

②物体B所受重力的大小GB．

解：∵ρ=m/v，

∴mB=ρBVB=2×10³kg/m³×（0.1m）³=2kg，

则GB=mBg=2kg×9.8N/kg=19.6N．

答：物体B所受重力的大小GB为19.6N．

③若沿水平方向截去物体，并通过一定的方法使它们对水平地面的压强相等．下表中有两种方案，请判断这两种方案是否可行，若认为行，计算所截去的相等体积或质量．

|  | 内容 | 判断（选填“行”或“不行”） |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 截去相等的体积后，剩余部分对地面的压强可能相等 | 行 |
| 方案二 | 截去相等质量后，剩余部分对地面的压强可能相等 | 不行 |

解：①沿水平方向分别截去体积相等的部分，因为A的密度小于B的密度，所以A剩余部分对地面的压力大于B剩余部分对地面的压力，A和B的底面积不变，可以使A、B对地面的压强相等．

沿水平方向分别截去质量相等的部分，A、B剩余部分对地面的压力大小相等，A和B的底面积不变，A、B剩余部分对地面的压强大小关系不变，不能使A、B对地面的压强相等；

②设沿水平方向分别截去相同的体积V，则：

pA′=F′A/SA=GA-ρAVg/SA，

pB′=F′B/SB=GBρBVg/SB，

∵pA′=pB′，

∴GA-ρAVg/SA=GBρBVg/SB，

即：19.6N-0.25×10³kg/m³×V×9.8N/kg/0.04m²

=19.6N-2×10³kg/m³×V×9.8N/kg/0.01m²，

解得：V=7.6×10-3m³；

答：截去相等的体积后，剩余部分对地面的压强可能相等，截去的体积为7.6×10﹣³m³．

【二】放置在水平地面上的两个物体A和B均为质量分布均匀的实心正方体，正方体A的边长为0.1米，密度为0.8×10³千克/米³，正方体B的边长为0.2米，密度为0.5×10³千克/米³．求：

①正方体A对水平地面的压强．

解：∵正方体对水平地面的压强：

P=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρL³g/L²=ρgh，

∴正方体A对水平地面的压强：

PA=ρAghA

=0.8×10³kg/m³×9.8N/kg×0.1m=784Pa；

PB=ρBghB

=0.5×10³kg/m³×9.8N/kg×0.2m=980Pa；

答：正方体A对水平地面的压强为784Pa

②在保持正方体A、B原有放置方式的情况下，若沿竖直方向或者水平方向截取物体，使它们对水平地面的压强相等．表中有两种方案，请判断这两种方案是否可行，若认为可行，计算所截取的长度（或厚度）．

|  | 内容 | 判断 （选填“行”或“不行”） |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 从正方体A的侧壁竖直截取一部分 | 不行 |
| 方案二 | 从正方体B的上方水平截取一部分 | 行 |

解：根据公式p=ρgh可知：方案一不行，因正方体A的密度和高度不变，压强不变，不可能它们对水平地面的压强相等；

方案二行，从正方体B的上方水平截取一部分会使高度减小，可改变其对地面的压强，使它们对水平地面的压强相等．

③计算截取的长度（或厚度）．

解：两者压强相等时，即PB′=PA=784Pa，

所需B的高度：

hB′=P′B/ρBg

=784Pa/0.5×10³kg/m³×9.8N/kg=0.16m，

截取的长度：h=hB﹣hB′=0.2m﹣0.16m=0.04m．

答：截取的长度为0.04m．

【三】如图所示，边长分别为0.2米和0.3米的实心正方体A、B放置在水平地面上，物体A的密度为2×103千克/米3，物体B的质量为13.5千克．求：

（1）物体A对水平地面的压强．

解：∵正方体对水平地面的压强

p=F/S=G/S=mg/S=ρL³g/L²=ρgL，

∴物体A对水平地面的压强：

pA=ρAgLA=2×10³kg/m³×9.8N/kg×0.2m=3920Pa；

答：物体A对水平地面的压强为3920Pa；

（2）物体B的密度．

解：物体B的密度：ρB=mB/vB=mB/L³B

=13.5kg/（0.3m）³=0.5×10³kg/m³；

答：物体B的密度为0.5×10³kg/m³；

（3）在保持物体A、B原有放置方式的情况下，为了使A、B对地面的压强相等，甲同学的方案是：在两个正方体上方均放置一个重力为G的物体，乙同学的方案是：在两个正方体上方沿水平方向截取相同高度△h．

①你认为　乙　同学的方案是可行的．

②确定方案后，请计算该方案下所放置的物体重力G或截取的相同高度△h．

解：物体B对水平地面的压强：pB=ρBgLB=0.5×10³kg/m³×9.8N/kg×0.3m=1470Pa＜pA，

∵两个正方体上方均放置一个重力为G的物体时，增加的压力相等，且SA＜SB，

∴物体A对水平地面的压强还是大于物体B对水平地面的压强，故甲方案不可行，即乙方案可行；

∵pA′=pB′

∴ρAg（LA﹣△h）=ρBg（LB﹣△h），

2×10³kg/m³×9.8N/kg×（0.2m﹣△h）=0.5×10³kg/m³×9.8N/kg×（0.3m﹣△h）

解得：△h≈0.17m．

答：乙；截取的相同高度△h约为0.17m．