九年级化学 | 中考专题复习

常见仪器和基本实验操作

考点1：常见仪器的名称、用途

存放药品的仪器：

广口瓶（固体）、细口瓶（液体）、滴瓶（少量液体）、集气瓶（气体）

取用仪器：

镊子（取块状药品）、药匙（取粉末状或小颗粒药品）、胶头滴管（吸取和滴加少量液体，不能伸入容器内、不要平放或倒放、不能放实验台上）

加热仪器：酒精灯

1、外焰温度最高，加热用外焰；

2、禁止酒精灯引燃酒精灯、禁止向燃着的酒精灯内添加酒精、禁止用嘴吹灭、酒精灯打翻失火时，用湿抹布盖灭。

反应容器：

- 1、可以直接加热的：试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙；

- 2、间接加热：烧杯、锥形瓶、烧瓶（加热时垫上石棉网（使仪器受热均匀，防止炸裂））。

计量仪器：

- 托盘天平（称质量）、量筒（量液体体积）

加持仪器：

- 试管夹、铁架台、坩埚钳；

其它仪器：

- 玻璃棒（用于引流、搅拌或转移液体）、漏斗、长颈漏斗、分液漏斗；

考点2：实验基本操作

一、药品取用

（一）药品取用的基本规则

1、实验三不：

（1）不能用手接触药品；

（2）不得品尝任何药品的味道；

（3）不要把鼻孔凑到容器口去闻气体的气味（应用手扇动闻味）

2、剩余药品的处理：

（1）不能放回原瓶；

（2）不要随意丢弃；

（3）不要拿出实验室；

（4）要放入指定的容器内。

3、药品用量：严格按实验规定用量；未指明用量时，取用最少量：液体取1—2ml；固体只需盖满试管底部。

（二）固体药品的取用

| 操作 名称 | 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- | --- |
| 块状 | 用镊子取，步骤：一横、二放、三慢竖 | 直接向竖立的试管中加入药品，会打破试管底。 |
| 粉末状 | 用药匙或纸槽取，步骤：一横、二放、三快竖 | 未将药品送人底部，药品会附着在试管壁上。 |

（三）液体药品的取用

| 操作名称 | 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- | --- |
| 较多量： 倾倒法 | 瓶塞倒放、试管倾斜；标签向手心（防止瓶口残留药流下腐蚀标签）；瓶口挨着管口、盖上瓶塞放回原处。 | 标签未向手心，瓶口残留药流下腐蚀标签；瓶塞没倒放，污染试剂。 |
| 较少量： 胶头滴管 | 使用方法：一捏、二吸、三悬空。 | 滴管伸入试管中以及接触管壁，污染试剂；滴管平放、倒放，腐蚀胶头。 |
| 极少量： 玻璃棒蘸 | 用PH试纸测定溶液PH值 | 玻璃棒直接伸入待测液，污染试液。 |

二、物质的加热

（一）液体加热

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 试管内液体不超过试管容积的1/3； 试管夹夹在距试管口的1/3（从下向上套）； 移动试管预热前，把外壁擦干； 用外焰加热，试管与桌面成45º角； 试管不能对着自己或有人的方向； | 试管内液体超过试管容积的1/3， 液体沸腾溅出伤人。 |
|  | 试管对着自己或有人的方向， 液体沸腾溅出伤人。 |
|  | 试管没预热或外壁有水，加热时试管炸裂。 |

（二）固体加热

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 仪器连接顺序：先下后上、先左后右； 试管口应向下略倾斜； 先预热，再固定在有药品的部位用外焰加热； | 试管口高于试管底；冷凝水倒流炸裂试管； |
|  | 试管没预热或外壁有水，加热时试管炸裂； |

三、物质的称量

（一）、固体（用托盘天平）

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| ①检查天平是否平衡； ②托盘上各放一张质量相同的纸； ③左物右码（先加质量大的法码，再加质量小的法码）（物质量=砝码质量+游码质量）； ④称量完毕，法码回盒，游码回零。 | 左物右码放反了，可能使所得物质的质量偏小。 |
|  | 托盘上未放纸或易潮解的或有腐蚀性的药品没放在小烧杯里，会腐蚀托盘。 |

（二）、液体（用量筒量取）

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 先倒再用胶头滴管滴加，滴加时，量筒必须放平稳，读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最底处相平。 | 仰视读数使得液体多；俯视读数使得液体少。 |
|  | 量筒不能加热、不能做反应器、不能溶解、稀释溶液。 |

四、蒸发

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 加热时，玻璃棒要不断的搅拌，防止液滴飞溅；当出现较多固体时，停止加热，热的蒸发皿要用坩埚钳夹取，放在石棉网上。 | 停止加热太晚，导致固体颗粒飞溅。 |
|  | 用手取热的蒸发皿，烫伤。 |

五、仪器洗涤

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 一般用水刷洗，若内壁有不容物，盐酸或纯碱试一下。洗净的标准：内壁附着的水既不聚成水滴，也不成股流下，呈均匀的水膜。 | 用试管刷刷洗时用力过猛，易导致试管破裂。 |

六、气密性检验

1、步骤：连接仪器，把导管的一端插入水中，用双手紧握容器外壁。

2、现象：现象：若导气管口有气泡冒出，移开手掌，导管内形成一段水柱。

3、判断：符合上述现象的装置不漏气；

4、原理：气体的热胀冷缩。

九年级化学 | 中考专题复习

常见仪器和基本实验操作

考点1：常见仪器的名称、用途

存放药品的仪器：

广口瓶（固体）、细口瓶（液体）、滴瓶（少量液体）、集气瓶（气体）

取用仪器：

镊子（取块状药品）、药匙（取粉末状或小颗粒药品）、胶头滴管（吸取和滴加少量液体，不能伸入容器内、不要平放或倒放、不能放实验台上）

加热仪器：酒精灯

1、外焰温度最高，加热用外焰；

2、禁止酒精灯引燃酒精灯、禁止向燃着的酒精灯内添加酒精、禁止用嘴吹灭、酒精灯打翻失火时，用湿抹布盖灭。

反应容器：

- 1、可以直接加热的：试管、蒸发皿、坩埚、燃烧匙；

- 2、间接加热：烧杯、锥形瓶、烧瓶（加热时垫上石棉网（使仪器受热均匀，防止炸裂））。

计量仪器：

- 托盘天平（称质量）、量筒（量液体体积）

加持仪器：

- 试管夹、铁架台、坩埚钳；

其它仪器：

- 玻璃棒（用于引流、搅拌或转移液体）、漏斗、长颈漏斗、分液漏斗；

考点2：实验基本操作

一、药品取用

（一）药品取用的基本规则

1、实验三不：

（1）不能用手接触药品；

（2）不得品尝任何药品的味道；

（3）不要把鼻孔凑到容器口去闻气体的气味（应用手扇动闻味）

2、剩余药品的处理：

（1）不能放回原瓶；

（2）不要随意丢弃；

（3）不要拿出实验室；

（4）要放入指定的容器内。

3、药品用量：严格按实验规定用量；未指明用量时，取用最少量：液体取1—2ml；固体只需盖满试管底部。

（二）固体药品的取用

| 操作 名称 | 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- | --- |
| 块状 | 用镊子取，步骤：一横、二放、三慢竖 | 直接向竖立的试管中加入药品，会打破试管底。 |
| 粉末状 | 用药匙或纸槽取，步骤：一横、二放、三快竖 | 未将药品送人底部，药品会附着在试管壁上。 |

（三）液体药品的取用

| 操作名称 | 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- | --- |
| 较多量： 倾倒法 | 瓶塞倒放、试管倾斜；标签向手心（防止瓶口残留药流下腐蚀标签）；瓶口挨着管口、盖上瓶塞放回原处。 | 标签未向手心，瓶口残留药流下腐蚀标签；瓶塞没倒放，污染试剂。 |
| 较少量： 胶头滴管 | 使用方法：一捏、二吸、三悬空。 | 滴管伸入试管中以及接触管壁，污染试剂；滴管平放、倒放，腐蚀胶头。 |
| 极少量： 玻璃棒蘸 | 用PH试纸测定溶液PH值 | 玻璃棒直接伸入待测液，污染试液。 |

二、物质的加热

（一）液体加热

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 试管内液体不超过试管容积的1/3； 试管夹夹在距试管口的1/3（从下向上套）； 移动试管预热前，把外壁擦干； 用外焰加热，试管与桌面成45º角； 试管不能对着自己或有人的方向； | 试管内液体超过试管容积的1/3， 液体沸腾溅出伤人。 |
|  | 试管对着自己或有人的方向， 液体沸腾溅出伤人。 |
|  | 试管没预热或外壁有水，加热时试管炸裂。 |

（二）固体加热

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 仪器连接顺序：先下后上、先左后右； 试管口应向下略倾斜； 先预热，再固定在有药品的部位用外焰加热； | 试管口高于试管底；冷凝水倒流炸裂试管； |
|  | 试管没预热或外壁有水，加热时试管炸裂； |

三、物质的称量

（一）、固体（用托盘天平）

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| ①检查天平是否平衡； ②托盘上各放一张质量相同的纸； ③左物右码（先加质量大的法码，再加质量小的法码）（物质量=砝码质量+游码质量）； ④称量完毕，法码回盒，游码回零。 | 左物右码放反了，可能使所得物质的质量偏小。 |
|  | 托盘上未放纸或易潮解的或有腐蚀性的药品没放在小烧杯里，会腐蚀托盘。 |

（二）、液体（用量筒量取）

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 先倒再用胶头滴管滴加，滴加时，量筒必须放平稳，读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最底处相平。 | 仰视读数使得液体多；俯视读数使得液体少。 |
|  | 量筒不能加热、不能做反应器、不能溶解、稀释溶液。 |

四、蒸发

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 加热时，玻璃棒要不断的搅拌，防止液滴飞溅；当出现较多固体时，停止加热，热的蒸发皿要用坩埚钳夹取，放在石棉网上。 | 停止加热太晚，导致固体颗粒飞溅。 |
|  | 用手取热的蒸发皿，烫伤。 |

五、仪器洗涤

| 操作要点 | 常见错误及后果 |
| --- | --- |
| 一般用水刷洗，若内壁有不容物，盐酸或纯碱试一下。洗净的标准：内壁附着的水既不聚成水滴，也不成股流下，呈均匀的水膜。 | 用试管刷刷洗时用力过猛，易导致试管破裂。 |

六、气密性检验

1、步骤：连接仪器，把导管的一端插入水中，用双手紧握容器外壁。

2、现象：现象：若导气管口有气泡冒出，移开手掌，导管内形成一段水柱。

3、判断：符合上述现象的装置不漏气；

4、原理：气体的热胀冷缩。