九上物理 | 暑假预习必记

电路基础知识26个要点填空

1、最基本的电路是由电源、开关、导线、用电器等部分组成。

2、用电器：像灯泡这样利用电能工作，把电能转化为其他形式的能的装置叫做用电器。
3、电源：为用电器提供电能的装置叫电源。
电源是把其他形式的能转化为电能。如干电池是把化学能转化为电能。发电机则由机械能转化为电能。

4、开关：在电路中，控制电路通断的装置叫开关。
5、导线：把电源、开关、用电器连接起来起导电作用的金属线称为导线。
6、电路的三种状态：通路、断路、短路。
7、通路：连接好电路后，闭合开关，灯泡发光。这种处处连通的电路，叫做通路。（又叫闭合电路）
8、断路：一个电路如果没有闭合开关，或导线没有连接好，电路在某处断开，处在这种状态的电路叫做断路。（又称开路）
9、短路：不经过用电器，直接用导线把电源两极连接起来的电路，叫做短路。
10、电路图：我们常用规定的符号表示电路中的元器件，把这些符号用代表导线的线段连接起来，就可以表示由实物组成的电路，这种图就叫做电路图。
11、电路的连接方式分：串联和并联两种。

12、电流方向：人们规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。
13、电流用符号 I表示，国际单位是：安培（A）常用单位是：毫安（mA）、微安（µA）
1安培=103毫安=106微安。

14、测量电流的仪表是：电流表，它的使用规则是：
①电流表要串联在电路中；
②接线柱的接法要正确，使电流从“+”接线柱入，从“-”接线柱出；
③被测电流不要超过电流表的量程；
④绝不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。

15、实验室中常用的电流表有两个量程：
①0～0.6安，每小格表示的电流值是0.02安；
②0～3安，每小格表示的电流值是0.1安。

16、电压(U):电压是使电路中形成电流的原因，电源是提供电压的装置。电路中有电压不一定有电流，有电流电路的两端必有电压。

17、电压U的国际单位是：伏特（V）；常用单位是：千伏（KV）、毫伏（mV）、微伏（µV）
1千伏=103伏=106毫伏=109微伏。

18、测量电压的仪表是：电压表，它的使用规则是：
①电压表要并联在电路中；②接线柱的接法要正确，使电流从“+”接线柱入，从“-”接线柱出；③被测电压不要超过电压表的量程；

19、实验室中常用的电压表有两个量程：
①0～3伏，每小格表示的电压值是0.1伏；
②0～15伏，每小格表示的电压值是0.5伏。

20、熟记的电压值：
①1节干电池的电压1.5伏；

②1节铅蓄电池电压是2伏；
③家庭照明电压为220伏；

④安全电压是：不高于36伏；

⑤工业电压380伏。

21、导体：容易导电的物体叫导体。

22、绝缘体：不容易导电的物体叫绝缘体。

23、电阻(R)：表示导体对电流的阻碍作用。（导体如果对电流的阻碍作用越大，那么电阻就越大，而通过导体的电流就越小）。

24、电阻(R)的国际单位：欧姆（Ω）；常用的单位有：兆欧（MΩ）、千欧（KΩ）
1兆欧=103千欧；1千欧=103欧。

25、决定电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的：材料、长度、横截面积和温度。（电阻与加在导体两端的电压和通过的电流无关）

26、变阻器：(滑动变阻器和变阻箱)
（1）滑动变阻器：
①原理：利用改变它接入电路的电阻线的长度来改变电阻大小的。
②作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流。
③铭牌：如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是2A。
④应用收音机调节音量的电位器，就是一个滑动变阻器。
⑤正确使用：A应串联在电路中使用；B接线要“一上一下”；C通电前应把阻值调至最大的地方。
（2）变阻箱：

是能够表示出电阻值的变阻器。

九上物理 | 暑假预习必记

电路基础知识26个要点填空

1、最基本的电路是由电源、开关、导线、用电器等部分组成。

2、用电器：像灯泡这样利用电能工作，把电能转化为其他形式的能的装置叫做用电器。
3、电源：为用电器提供电能的装置叫电源。
电源是把其他形式的能转化为电能。如干电池是把化学能转化为电能。发电机则由机械能转化为电能。

4、开关：在电路中，控制电路通断的装置叫开关。
5、导线：把电源、开关、用电器连接起来起导电作用的金属线称为导线。
6、电路的三种状态：通路、断路、短路。
7、通路：连接好电路后，闭合开关，灯泡发光。这种处处连通的电路，叫做通路。（又叫闭合电路）
8、断路：一个电路如果没有闭合开关，或导线没有连接好，电路在某处断开，处在这种状态的电路叫做断路。（又称开路）
9、短路：不经过用电器，直接用导线把电源两极连接起来的电路，叫做短路。
10、电路图：我们常用规定的符号表示电路中的元器件，把这些符号用代表导线的线段连接起来，就可以表示由实物组成的电路，这种图就叫做电路图。
11、电路的连接方式分：串联和并联两种。

12、电流方向：人们规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。
13、电流用符号 I表示，国际单位是：安培（A）常用单位是：毫安（mA）、微安（µA）
1安培=103毫安=106微安。

14、测量电流的仪表是：电流表，它的使用规则是：
①电流表要串联在电路中；
②接线柱的接法要正确，使电流从“+”接线柱入，从“-”接线柱出；
③被测电流不要超过电流表的量程；
④绝不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上。

15、实验室中常用的电流表有两个量程：
①0～0.6安，每小格表示的电流值是0.02安；
②0～3安，每小格表示的电流值是0.1安。

16、电压(U):电压是使电路中形成电流的原因，电源是提供电压的装置。电路中有电压不一定有电流，有电流电路的两端必有电压。

17、电压U的国际单位是：伏特（V）；常用单位是：千伏（KV）、毫伏（mV）、微伏（µV）
1千伏=103伏=106毫伏=109微伏。

18、测量电压的仪表是：电压表，它的使用规则是：
①电压表要并联在电路中；②接线柱的接法要正确，使电流从“+”接线柱入，从“-”接线柱出；③被测电压不要超过电压表的量程；

19、实验室中常用的电压表有两个量程：
①0～3伏，每小格表示的电压值是0.1伏；
②0～15伏，每小格表示的电压值是0.5伏。

20、熟记的电压值：
①1节干电池的电压1.5伏；

②1节铅蓄电池电压是2伏；
③家庭照明电压为220伏；

④安全电压是：不高于36伏；

⑤工业电压380伏。

21、导体：容易导电的物体叫导体。

22、绝缘体：不容易导电的物体叫绝缘体。

23、电阻(R)：表示导体对电流的阻碍作用。（导体如果对电流的阻碍作用越大，那么电阻就越大，而通过导体的电流就越小）。

24、电阻(R)的国际单位：欧姆（Ω）；常用的单位有：兆欧（MΩ）、千欧（KΩ）
1兆欧=103千欧；1千欧=103欧。

25、决定电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的：材料、长度、横截面积和温度。（电阻与加在导体两端的电压和通过的电流无关）

26、变阻器：(滑动变阻器和变阻箱)
（1）滑动变阻器：
①原理：利用改变它接入电路的电阻线的长度来改变电阻大小的。
②作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流。
③铭牌：如一个滑动变阻器标有“50Ω2A”表示的意义是：最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是2A。
④应用收音机调节音量的电位器，就是一个滑动变阻器。
⑤正确使用：A应串联在电路中使用；B接线要“一上一下”；C通电前应把阻值调至最大的地方。
（2）变阻箱：

是能够表示出电阻值的变阻器。