九上物理 | 暑假预习必记

【电学】基础要点29条填空

1、电路：把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。

电路图：用统一规定的符号表示电路连接情况的图。

2、通路：处处接通的电路；

开路：断开的电路；

短路：将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。

3、电流的形成：电荷的定向移动形成电流.（任何电荷的定向移动都会形成电流）

4、电流的方向：从电源正极流向负极 .

5、电源：能提供持续电流（或电压）的装置.

6、电源是把其他形式的能转化为电能。

【例如】干电池是化学能转化为电能；发电机则由机械能转化为电能.

7、在电源外部，电流的方向是从电源的正极流向负极。

电路的几种状态：

①串联电路：把元件逐个顺次连接起来组成的电路叫串联电路。

特点：电流只有一条通道，通过第一个元件的电流一定大小不变地通过第二个元件，只要电路中有一处断开，整个电路都断开。

②并联电路：把元件并列地连接在电路两点间组成的电路叫并联电路。

特点：电流有两条或多条通道，各元件可独立工作。干路开关控制整个电路；支路开关只控制本支路上用电器。

8、有持续电流的条件 ：必须有电源和电路闭合.

9、导体：容易导电的物体叫导体.

【例如】金属，人体，大地，盐水溶液等.

导体导电的原因：导体中有自由移动的电荷；

10、绝缘体：不容易导电的物体叫绝缘体.

【例如】玻璃，陶瓷，塑料，油，纯水等

原因：缺少自由移动的电荷。

11、电流表的使用规则：

①电流表要串联在电路中；

②电流要从"+"接线柱流入，从"-"接线柱流出；

③被测电流不要超过电流表的量程；

④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.

实验室中常用的电流表有两个量程：

①0～0.6安，每小格表示的电流值是0.02安；

②0～3安，每小格表示的电流值是0.1安.

12、电压（U）是使电路中形成电流的原因，

国际单位：伏特（V）；

常用：千伏（KV），毫伏（mV）.

1千伏=1000伏=1000000毫伏.

13、电压表的使用规则：

①电压表要并联在电路中；

②电流要从"+"接线柱流入，从"-"接线柱流出；

③被测电压不要超过电压表的量程；

实验室常用电压表有两个量程：

①0～3伏，每小格表示的电压值是0.1伏；

②0～15伏，每小格表示的电压值是0.5伏.

14、熟记的电压值：

①1节干电池的电压1.5伏；

②1节铅蓄电池电压是2伏；

③家庭照明电压为220伏；

④安全电压是：不高于36伏；

⑤工业电压 380伏.

15、电阻（R）：表示导体对电流的阻碍作用.

国际单位：欧姆（Ω）；

常用：兆欧（MΩ），千欧（KΩ）；

1 兆欧=1000千欧；1 千欧=1000欧.

16、决定电阻大小的因素：材料，长度，横截面积和温度；导体本身的电阻大小与电压大小和电流无关

17、滑动变阻器

原理：改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.

作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.

正确使用：

a，应串联在电路中使用；

b，接线要"一上一下"；

c，闭合开关前应把阻值调至最大的地方.

18、欧姆定律：

导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比.

公式：I=U/R

公式变形R=U/IU=IR.

公式中单位：I→安（A）；U→伏（V）；R→欧（Ω ）.

19、电功

单位：焦耳，简称焦，符号：J；

日常生活中常用千瓦时为电功的单位，

俗称“度”符号kw.h

1度=1kw.h=1000w×3600s=3.6×106J

20、电能表是测量一段时间内消耗的电能（功）多少的仪器。

A、220V指这个电能表应该在220V的电路中使用；

B、10（20）A指这个电能表长时间工作允许通过的最大电流为10安，短时间内最大电流不超过20安；

C、50Hz指这个电能表在50赫兹交流电路中使用；

D、600revs/KWh指这个电能表的每消耗一千瓦时的电能，转盘转过600转。

21、电功公式：W=Pt=UIt

公式中单位：

W→焦（J）；U→伏（V）；I→安（A）；t→秒（S）.

22、电功率（P） ： 表示电流做功的快慢的物理量.

国际单位：瓦特（W）；常用：千瓦（KW）

电功率的计算公式：P=W/t=UI

23、额定电压（U0）：用电器正常工作的电压 .

额定功率（P0）：用电器在额定电压下的功率.

实际电压（U）：实际加在用电器两端的电压.

实际功率（P）：用电器在实际电压下的功率.

当U> U0时，则P> P0 ； 灯很亮，易烧坏.

当U< U0时，则P< P0 ； 灯很暗，

当U= U0时，则P= P0 ； 正常发光.

24、焦耳定律：

电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比.

表达式为：Q=I2Rt

公式中单位：I→安（A）；R→欧（Ω）；t→秒（s）

25、家庭电路由：

进户线（火线和零线）→电能表→总开关→保险盒→用电器等组成.

26、所有家用电器和插座都是并联的，而用电器要与它的开关串联接火线.

27、保险丝

是由用电阻率大，熔点低的铅锑合金制成.

作用：当电路中有过大的电流时，它升温达到熔点而熔断，自动切断电路，起到保险的作用.

特点：电阻大；熔点低；

28、引起电路电流过大的两个原因：

一是电路发生短路；

二是用电器总功率过大 .

29、安全用电的原则是：

①不接触低压带电体；

②不靠近高压带电体。

九上物理 | 暑假预习必记

【电学】基础要点29条填空

1、电路：把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径。

电路图：用统一规定的符号表示电路连接情况的图。

2、通路：处处接通的电路；

开路：断开的电路；

短路：将导线直接连接在用电器或电源两端的电路。

3、电流的形成：电荷的定向移动形成电流.（任何电荷的定向移动都会形成电流）

4、电流的方向：从电源正极流向负极 .

5、电源：能提供持续电流（或电压）的装置.

6、电源是把其他形式的能转化为电能。

【例如】干电池是化学能转化为电能；发电机则由机械能转化为电能.

7、在电源外部，电流的方向是从电源的正极流向负极。

电路的几种状态：

①串联电路：把元件逐个顺次连接起来组成的电路叫串联电路。

特点：电流只有一条通道，通过第一个元件的电流一定大小不变地通过第二个元件，只要电路中有一处断开，整个电路都断开。

②并联电路：把元件并列地连接在电路两点间组成的电路叫并联电路。

特点：电流有两条或多条通道，各元件可独立工作。干路开关控制整个电路；支路开关只控制本支路上用电器。

8、有持续电流的条件 ：必须有电源和电路闭合.

9、导体：容易导电的物体叫导体.

【例如】金属，人体，大地，盐水溶液等.

导体导电的原因：导体中有自由移动的电荷；

10、绝缘体：不容易导电的物体叫绝缘体.

【例如】玻璃，陶瓷，塑料，油，纯水等

原因：缺少自由移动的电荷。

11、电流表的使用规则：

①电流表要串联在电路中；

②电流要从"+"接线柱流入，从"-"接线柱流出；

③被测电流不要超过电流表的量程；

④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.

实验室中常用的电流表有两个量程：

①0～0.6安，每小格表示的电流值是0.02安；

②0～3安，每小格表示的电流值是0.1安.

12、电压（U）是使电路中形成电流的原因，

国际单位：伏特（V）；

常用：千伏（KV），毫伏（mV）.

1千伏=1000伏=1000000毫伏.

13、电压表的使用规则：

①电压表要并联在电路中；

②电流要从"+"接线柱流入，从"-"接线柱流出；

③被测电压不要超过电压表的量程；

实验室常用电压表有两个量程：

①0～3伏，每小格表示的电压值是0.1伏；

②0～15伏，每小格表示的电压值是0.5伏.

14、熟记的电压值：

①1节干电池的电压1.5伏；

②1节铅蓄电池电压是2伏；

③家庭照明电压为220伏；

④安全电压是：不高于36伏；

⑤工业电压 380伏.

15、电阻（R）：表示导体对电流的阻碍作用.

国际单位：欧姆（Ω）；

常用：兆欧（MΩ），千欧（KΩ）；

1 兆欧=1000千欧；1 千欧=1000欧.

16、决定电阻大小的因素：材料，长度，横截面积和温度；导体本身的电阻大小与电压大小和电流无关

17、滑动变阻器

原理：改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.

作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.

正确使用：

a，应串联在电路中使用；

b，接线要"一上一下"；

c，闭合开关前应把阻值调至最大的地方.

18、欧姆定律：

导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比.

公式：I=U/R

公式变形R=U/IU=IR.

公式中单位：I→安（A）；U→伏（V）；R→欧（Ω ）.

19、电功

单位：焦耳，简称焦，符号：J；

日常生活中常用千瓦时为电功的单位，

俗称“度”符号kw.h

1度=1kw.h=1000w×3600s=3.6×106J

20、电能表是测量一段时间内消耗的电能（功）多少的仪器。

A、220V指这个电能表应该在220V的电路中使用；

B、10（20）A指这个电能表长时间工作允许通过的最大电流为10安，短时间内最大电流不超过20安；

C、50Hz指这个电能表在50赫兹交流电路中使用；

D、600revs/KWh指这个电能表的每消耗一千瓦时的电能，转盘转过600转。

21、电功公式：W=Pt=UIt

公式中单位：

W→焦（J）；U→伏（V）；I→安（A）；t→秒（S）.

22、电功率（P） ： 表示电流做功的快慢的物理量.

国际单位：瓦特（W）；常用：千瓦（KW）

电功率的计算公式：P=W/t=UI

23、额定电压（U0）：用电器正常工作的电压 .

额定功率（P0）：用电器在额定电压下的功率.

实际电压（U）：实际加在用电器两端的电压.

实际功率（P）：用电器在实际电压下的功率.

当U> U0时，则P> P0 ； 灯很亮，易烧坏.

当U< U0时，则P< P0 ； 灯很暗，

当U= U0时，则P= P0 ； 正常发光.

24、焦耳定律：

电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比.

表达式为：Q=I2Rt

公式中单位：I→安（A）；R→欧（Ω）；t→秒（s）

25、家庭电路由：

进户线（火线和零线）→电能表→总开关→保险盒→用电器等组成.

26、所有家用电器和插座都是并联的，而用电器要与它的开关串联接火线.

27、保险丝

是由用电阻率大，熔点低的铅锑合金制成.

作用：当电路中有过大的电流时，它升温达到熔点而熔断，自动切断电路，起到保险的作用.

特点：电阻大；熔点低；

28、引起电路电流过大的两个原因：

一是电路发生短路；

二是用电器总功率过大 .

29、安全用电的原则是：

①不接触低压带电体；

②不靠近高压带电体。