九上物理 | 暑假预习必记

电学【公式换算】大全

| 电路 规律 物理量 （符号单位） |  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 （I/A） |  | I = I1 = I2 =…In; （串联电路中电流处处相等） | I = I1+I2+…+In ; （并联电路中干路中的电流等于各支路电流之和） |
| 电压 （U/V） |  | U = U1+U2+…+Un;（串联电路中两端的总电压等于各部分电压之和） | U = U1 = U2…= Un; （并联电路各支路两端的电压相等） |
| 电阻 （R/Ω） |  | R = R1+R2+…+Rn（串联电路的总 电阻等于各串联电阻之和） | 1/R=1/R1+1/R2 或 R=R1R2/R1+R2 （并联电阻总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和） |
| 电能 （W/J） |  | W=W1+W2+…+Wn （无论串联与并联电路消耗的总电能等于各部分电功之和） |  |
| 电功率 （P/W） |  | P=P1+P2+…+Pn （无论串联与并联电路中的总功率等于各部分电功率之和） |  |
| 电热 （Q/J） |  | Q=Q1+Q2+…+Qn （无论串联与并联电路产生的电热等于各部分电热之和） |  |
| 各物理量与电阻的分配关系 | 电流：I | I1 ：I2=1 ：1 | I1 ：I2=R2 ：R1（与电阻成反比） |
|  | 电压：U | U1 ：U2=R1 ：R2 （与电阻成正比） | U1 ：U2=1 ：1 |
|  | 电能：W | W1 ：W2=R1 ：R2 （与电阻成正比） | W1 ：W2=R2：R1 （与电阻成反比） |
|  | 电功率：P | P1 ：P2= R1 ：R2 （与电阻成正比） | P1 ：P2=R2 ：R1 （与电阻成反比） |
|  | 电热：Q | Q1 ：Q2 =R1 ：R2 （与电阻成正比） | Q1 ：Q2=R2 ：R1 （与电阻成反比） |

电学中各物理量求解公式表

| 电流： Ｉ／Ａ | （1）Ｉ= U/R；（2）I = P/U； |
| --- | --- |
| 电压 Ｕ／Ｖ | （3） U = IR；（4） U = PI ； （5） U =√ PR； |
| 电阻 Ｒ／Ω | （6） R = U/I；（7） R = U²/P； （8） R = P/I2；（9） R =Q /I2t； |
| 电功率 Ｐ／Ｗ | （10） P = W/t ；（11） P = UI ； （12） P = U²/R；（13） P = I2R； |
| 电能（电功）Ｗ／Ｊ | （14） W = Pt ；（15） W = UIt ； （16）W = U²/Rt； |
| 电热 Ｑ／Ｊ | （17） Q = I2Rt； Q = W = Pt= UIt =U²/Rt； |
| 其他公式 | （18） W = （n/N）KWh； 注：n为电能表在某一时段内转过的转数，N为用电器消耗1kW.h所转的转数 |

分析：

1、对于电功、电功率、电热三个物理量，它们无论是在串联电路还是并联电路中，都是总量等于各部分之和。同学们在解答这类题时应灵活选取公式进行计算。如以计算电路中的总功率为例，既可以根据P=P1+P2，也可以跟据P=UI进行计算，其它几个物理量的求解也与之类似。

2、用欧姆定律Ｉ= U/R求电路中的电流，让学生明白此公式是由实验得出，是电学中最基本的公式，但此公式只适合于纯电阻电路(所谓纯电阻电路即电路中电能全部转化为热能的电路)。

3、电功率求解公式P = W/t 与P=UI这两个公式为电学中计算电功率时普遍适用最基本的两个公式，第一个为电功率的定义式，也常常作为用电能表和钟表测记家用电器电功率的公式。第二个公式是实验室用伏安法小灯泡功率的原理，也是计算用电器电功率的最基本公式。

4、虽然表中公式繁多，但电学基本公式只有4个，即：Ｉ= U/R、P = Ｗ／t、P = UI、Q = I²Rt 。其他公式都是导出公式，同学们可以在掌握这4个公式的基础上进行推导练习，很快就会熟悉并掌握。

5、应熟练掌握的几个比较重要的导出公式。具体公式：在表中分别是如下八个公式（1）I = P/U；（2）U =IR；（3）R  U/I；（4）R =U²/P；（5）P =U²/R；（6）P = I2R； (7) W =Pt；（8）Q = I2Rt；

这八个公式在电学解题中使用的频率也较高，要求学生能熟练掌握。

常见电学公式转换

1、电流强度：I＝Q电量/t；
2、电阻：R=ρL/S；
3、欧姆定律：I＝U/R；
4、焦耳定律：
（1）Q＝I2Rt（普适公式）
（2）Q＝UIt＝Pt＝UQ电量＝U2t/R （纯电阻公式）
5、串联电路：
（1）I＝I1＝I2；
（2）U＝U1＋U2；
（3）R＝R1＋R2；

（4）W＝UIt＝Pt＝UQ （普适公式）
（5）W＝I2Rt＝U2t/R （纯电阻公式）
（6）U1/U2＝R1/R2 （分压公式）
（7）P1/P2＝R1/R2；
6、并联电路：
（1）I＝I1＋I2；
（2）U＝U1＝U2；
（3）1/R＝1/R1＋1/R2 [ R＝R1R2/（R1＋R2）]；
（4）I1/I2＝R2/R1（分流公式）
（5）P1/P2＝R2/R1；
7、定值电阻：
（1）I1/I2＝U1/U2；
（2）P1/P2＝I12/I22；
（3）P1/P2＝U12/U22；
8、电功：
（1）W＝UIt＝Pt＝UQ（普适公式）
（2）W＝I2Rt＝U2t/R（纯电阻公式）
9、电功率：
（1）P＝W/t＝UI （普适公式）
（2）P＝I2R＝U2/R （纯电阻公式）

九上物理 | 暑假预习必记

电学【公式换算】大全

| 电路 规律 物理量 （符号单位） |  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 （I/A） |  | I = I1 = I2 =…In; （串联电路中电流处处相等） | I = I1+I2+…+In ; （并联电路中干路中的电流等于各支路电流之和） |
| 电压 （U/V） |  | U = U1+U2+…+Un;（串联电路中两端的总电压等于各部分电压之和） | U = U1 = U2…= Un; （并联电路各支路两端的电压相等） |
| 电阻 （R/Ω） |  | R = R1+R2+…+Rn（串联电路的总 电阻等于各串联电阻之和） | 1/R=1/R1+1/R2 或 R=R1R2/R1+R2 （并联电阻总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和） |
| 电能 （W/J） |  | W=W1+W2+…+Wn （无论串联与并联电路消耗的总电能等于各部分电功之和） |  |
| 电功率 （P/W） |  | P=P1+P2+…+Pn （无论串联与并联电路中的总功率等于各部分电功率之和） |  |
| 电热 （Q/J） |  | Q=Q1+Q2+…+Qn （无论串联与并联电路产生的电热等于各部分电热之和） |  |
| 各物理量与电阻的分配关系 | 电流：I | I1 ：I2=1 ：1 | I1 ：I2=R2 ：R1（与电阻成反比） |
|  | 电压：U | U1 ：U2=R1 ：R2 （与电阻成正比） | U1 ：U2=1 ：1 |
|  | 电能：W | W1 ：W2=R1 ：R2 （与电阻成正比） | W1 ：W2=R2：R1 （与电阻成反比） |
|  | 电功率：P | P1 ：P2= R1 ：R2 （与电阻成正比） | P1 ：P2=R2 ：R1 （与电阻成反比） |
|  | 电热：Q | Q1 ：Q2 =R1 ：R2 （与电阻成正比） | Q1 ：Q2=R2 ：R1 （与电阻成反比） |

电学中各物理量求解公式表

| 电流： Ｉ／Ａ | （1）Ｉ= U/R；（2）I = P/U； |
| --- | --- |
| 电压 Ｕ／Ｖ | （3） U = IR；（4） U = PI ； （5） U =√ PR； |
| 电阻 Ｒ／Ω | （6） R = U/I；（7） R = U²/P； （8） R = P/I2；（9） R =Q /I2t； |
| 电功率 Ｐ／Ｗ | （10） P = W/t ；（11） P = UI ； （12） P = U²/R；（13） P = I2R； |
| 电能（电功）Ｗ／Ｊ | （14） W = Pt ；（15） W = UIt ； （16）W = U²/Rt； |
| 电热 Ｑ／Ｊ | （17） Q = I2Rt； Q = W = Pt= UIt =U²/Rt； |
| 其他公式 | （18） W = （n/N）KWh； 注：n为电能表在某一时段内转过的转数，N为用电器消耗1kW.h所转的转数 |

分析：

1、对于电功、电功率、电热三个物理量，它们无论是在串联电路还是并联电路中，都是总量等于各部分之和。同学们在解答这类题时应灵活选取公式进行计算。如以计算电路中的总功率为例，既可以根据P=P1+P2，也可以跟据P=UI进行计算，其它几个物理量的求解也与之类似。

2、用欧姆定律Ｉ= U/R求电路中的电流，让学生明白此公式是由实验得出，是电学中最基本的公式，但此公式只适合于纯电阻电路(所谓纯电阻电路即电路中电能全部转化为热能的电路)。

3、电功率求解公式P = W/t 与P=UI这两个公式为电学中计算电功率时普遍适用最基本的两个公式，第一个为电功率的定义式，也常常作为用电能表和钟表测记家用电器电功率的公式。第二个公式是实验室用伏安法小灯泡功率的原理，也是计算用电器电功率的最基本公式。

4、虽然表中公式繁多，但电学基本公式只有4个，即：Ｉ= U/R、P = Ｗ／t、P = UI、Q = I²Rt 。其他公式都是导出公式，同学们可以在掌握这4个公式的基础上进行推导练习，很快就会熟悉并掌握。

5、应熟练掌握的几个比较重要的导出公式。具体公式：在表中分别是如下八个公式（1）I = P/U；（2）U =IR；（3）R  U/I；（4）R =U²/P；（5）P =U²/R；（6）P = I2R； (7) W =Pt；（8）Q = I2Rt；

这八个公式在电学解题中使用的频率也较高，要求学生能熟练掌握。

常见电学公式转换

1、电流强度：I＝Q电量/t；
2、电阻：R=ρL/S；
3、欧姆定律：I＝U/R；
4、焦耳定律：
（1）Q＝I2Rt（普适公式）
（2）Q＝UIt＝Pt＝UQ电量＝U2t/R （纯电阻公式）
5、串联电路：
（1）I＝I1＝I2；
（2）U＝U1＋U2；
（3）R＝R1＋R2；

（4）W＝UIt＝Pt＝UQ （普适公式）
（5）W＝I2Rt＝U2t/R （纯电阻公式）
（6）U1/U2＝R1/R2 （分压公式）
（7）P1/P2＝R1/R2；
6、并联电路：
（1）I＝I1＋I2；
（2）U＝U1＝U2；
（3）1/R＝1/R1＋1/R2 [ R＝R1R2/（R1＋R2）]；
（4）I1/I2＝R2/R1（分流公式）
（5）P1/P2＝R2/R1；
7、定值电阻：
（1）I1/I2＝U1/U2；
（2）P1/P2＝I12/I22；
（3）P1/P2＝U12/U22；
8、电功：
（1）W＝UIt＝Pt＝UQ（普适公式）
（2）W＝I2Rt＝U2t/R（纯电阻公式）
9、电功率：
（1）P＝W/t＝UI （普适公式）
（2）P＝I2R＝U2/R （纯电阻公式）