九上物理 | 暑假预习必会

电路故障分析题

一、短路情况

（1）串联

1、如图所示，电源电压保持不变，R为定值电阻，L为小灯泡。闭合开关S，电路正常工作。一段时间后，两电表的示数都变大，则该电路中出现的故障可能是（ B ）

A．定值电阻R短路1  B．小灯泡L短路

C．定值电阻R断路1  D．小灯泡L断路

2、在如图所示的电路中，闭合开关，电流表有示数，电压表无示数，已知两电表良好，电路中只有一处故障，则该电路的故障可能是（ B ）

A．开关接触不良1  B．电阻R短路

C．电阻R断路1    D．滑动变阻器短路

3、如图所示的电路中，已知电源电压为6V且保持不变，当开关S闭合后，发现只有一只灯泡发光，电压表的示数为0，存在这一现象的原因可能是（ B ）

A．灯L1短路1  B．灯L2短路1

C．灯L1断路1  D．灯L2断路

（2）并联

1、如图所示电路中，开关闭合后两电流表均有示数，一段时间后两表示数突然归零，现将一完好的小灯泡L分别并在R1、R2和电源两端L均不亮。则电路发的故障可能是（ A ）

A、R2短路          B、R2断路

C、电流表A1 短路   D、电流表A2断路

二、断路情况

（1）串联

1、小林同学在“探究串联电路中用电器两端电压与电源两端电压的关系”时，如图所示电源电压U=6V保持不变。他闭合开关时发现两只灯泡都不亮，用电压表分别测出ab、bc、ac两点之间的电压为Uab=6V、Ubc=0V、Uac=6V。若电路只有一处故障，则应是（ B ）

A．灯泡L1短路2  B．灯泡L1断路2

C．灯泡L2短路2  D．开关S断路

2、小明将标有“3V 1W”的两个小灯泡与滑动变阻器串联接在如图中所示电路中，电源电压恒为6V。闭合S后，小明发现两个小灯泡都不亮，他检查电路发现各段导线及连接处均无问题，用电压表测得Uac=Ubd=6V。经过仔细分析，他判断电路中只有一处故障，那么电路故障是（ B ）

A．ac段发生短路2

B．bc段发生断路

C．ed段发生断路2

D．ad段发生短路

3、如图所示电路，开关闭合后，无论怎样移动滑片，小灯泡都不亮，电流表示数几乎为零，电压表有示数且不变，造成此现象的原因可能是（ D ）

A．滑动变阻器断路2

B．电流表短路

C．小灯泡短路2

D．导线④断路

4、在如图所示的电路中，开关闭合后，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不亮，电流表、电压表示数均为零，图中除标有序号的四根导线外其他元件正常，则出现断路的导线是（ A ）

A．①2

B．②2

C．③3

D．④

5、如图所示，R1和R2均为定值电阻，闭合开关，电流表、电压表均无示数，如果故障仅在电阻R1或R2，则（ D ）

A．R1短路3

B．R2短路3

C．R1断路3

D．R2断路

6、如图所示，导线连接无误，闭合开关后两灯都不亮，电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，则其原因可能是（ B ）

A．L1短路3  B．L1断路3

C．L2短路3  D．L2断路

7、如图所示电路，当开关闭合时，小灯泡L不发光，无论如何调节滑动变阻器R的滑片电流表指针几乎不偏转，但电压表始终有示数，几乎等于电源电压，则电路故障的原因是R断路。

（2）并联

1、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，两个灯泡均能正常发光，电流表与电压表的示数均正常，一段时间后，突然有一盏灯泡熄灭了，但两只电表的示数均保持不变，则该电路的故障可能是（ B ）

A．灯泡L1开路3

B．灯泡L2开路3

C．灯泡L1短路3

D．灯泡L2短路

2、如图所示电路，闭合开关，甲、乙两灯泡均发光，过一会儿，其中一个灯泡突然熄灭．一只电表指针仍明显偏转，另一只电表示数为零，造成此现象的原因可能是（ C ）

A．甲灯短路4

B．乙灯短路4

C．甲灯断路4

D．乙灯断路

3、如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，灯L1、都发光，一段时间后，有一盏灯突然熄灭，电流表、电压表中有一个示数突然变为0，电路故障只出现在L1、L2其中一个，则（ D ）

A．L1短路4

B．L1断路     4

C．L2短路4

D．L2断路

综 合 练 习

1、李飞同学采用如图所示电路做电学实验时，出现一处电路故障，以下分析正确的是（ D ）

A．若电流表无示数，电压表有示数，则R2短路

B．若电流表无示数，电压表无示数，则R1断路

C．若电流表有示数，电压表有示数，则R2断路

D．若电流表有示数，电压表无示数，则R1短路

2、如图所示为某次实验所用电路，L1、L2是两个相同的小灯泡，电源电压恒为4.5V。当开关S闭合时电压表示数为4.5V，则（ D ）

A．L1、L2可能都发光5

B．L1、L2一定都不发光

C．若L1发光，则L2断路5

D．若L1发光，则L2短路

3、如图所示，电源电压为6V，开关闭合后，下列说法正确的是（ C ）

A．如果L1的灯丝断裂，电压表的示数为6V

B．如果L2的灯丝断裂，电压表的示数为零

C．如果用一根导线并联在L2两端，则L2被短路，电压表的示数为零

D．如果用一根导线并联在L1两端，则L1被短路，电压表的示数为零

4、如图所示，电源电压为6V，当开关S闭合后，两只电压表示数均为6V，产生这一现象的原因可能是（ B ）

A．灯L1短路或灯L2断路5

B．灯L1断路或灯L2短路

C．灯L1短路或灯L2短路5

D．灯L1断路或灯L2断路

5、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，灯泡不亮，电流表有示数，电压表没有示数。则该电路的故障可能是（ B ）

A．灯泡L开路5

B．灯泡L被短路

C．电阻R开路5

D．电阻R被短路

6、如图所示电路中，电源电压恒定。闭合开关，电路正常工作一段时间后，灯泡L突然熄火，电路中只有两个电表有示数。电阻R或灯泡L仅有一个出现了故障，其它元件均完好。下列说法中（ A ）
①可能灯泡L断路
②可能灯泡L短路
③可能电阻R断路
④可能电阻R短路

A．只有①②正确6  B．只有③④正确6

C．只有②④正确   D．只有①③正确

7、在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后，电流表示数变小。若故障只发生在电阻R1、R2上，现用完好的小灯替换电流表，则下列判断正确的是（ D ）

A．若灯亮，则电压表示数变大

B．若灯亮，则电压表示数不变

C．若灯不亮，则电压表示数变小

D．若灯不亮，则电压表示数不变

8、小明连好电路后，经检查电路连接无误。闭合开关，发现灯泡L1不发光，两表示数均为零。他尝试用检验灯泡L2进行检验，检查中的现象如表所示。则关于下列操作和分析正确的是（ C ）

| 步骤 | 检查的操作方法 | 电压表 | 电流表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只调节变阻器的滑片 | 无示数 | 无示数 |
| 2 | L2与电池并联、L2发光 | 无示数 | 无示数 |
| 3 | L2与变阻器并联、L2发光 | 有示数 | 有示数 |
| 4 | L2与灯泡L1并联、L2不发光 | 无示数 | 无示数 |

A．步骤1的操作可以省略，对检查没有任何作用

B．步骤2的操作说明该电路的电源没有电压

C．步骤3的操作说明电路故障为滑动变阻器断路

D．步骤4的操作说明电路故障为灯泡L1短路

9、在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S闭合后，电压表的示数始终为电源电压，已知电路中只有一处故障，且只发生在电阻R或灯泡L处，上述四种方法中，哪两种方法能判断出电路的故障（ C ）
①用一个完好的小灯泡替换灯泡L；
②用一个完好的导线替换灯泡L；
③在电路中串联一个完好的电流表；
④将电压表并联在灯L两端。

A．①②7B．②③7C．①③7D．②④

10、如图所示的电路中，电源电压为U0保持不变，闭合开关，电路正常工作一段时间后，由于该电路中一个电阻出现了故障，使得电压表的示数变大.

①电路中可能存在的故障是R1短路或R2断路。
②若在电路中增加一个电流表，请写出增加电流表后，电流表示数情况及相应的电路故障电流表有示数R1短路、电流表无示数R2断路。

11、在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，发现只有一个电流表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障。

（1）电路中的故障可能是 C （选填序号）。
A.R1短路   B.R2断路   C.R1断路或R2断路
（2）在原故障电路中，向左移动变阻器R2的滑片P，观察到一个电流表的示数先不变，后发生了改变。请判断： 能 （选填“能”或“不能”）进一步确定故障所在。

12、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，两灯均发光（设灯丝电阻不变），电压表示数为U，电压表是测量电灯L2 两端电压，过一段时间后，突然两灯均熄灭，且有一个电表的示数变大，已知两灯中仅有一个出现了故障。请你判断故障情况是L2断；若此时电压表是示数为4U，则小灯泡L1、L2的电阻之比为3:1；排除故障后，将小灯泡L1、L2的位置互换，则示数一定不发生变化的是电流表（选填“电流”、“电压”或“电流和电压”）。

13、如图所示，电源电压不变，闭合开关S，电路正常工作。若过一会儿出现以下故障，且只发生在L或R一处上：

①灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变小，则故障是R断；

②灯L熄灭，两个电表的示数同时变小，则故障是灯L断。

14、如图所示电路，开关S闭合后，两灯均发光，电压表测的是灯L1（L1/L2）两端电压，通过灯泡L1的电流等于（大于/等于/小于）通过灯泡L2的电流。一段时间后，两灯均熄灭，但电压表有读数且示数较大，电流表无读数，则故障可能是L1断路（L1短路/L1断路/L2断路）。

- 15、如图所示的电路中,电源电压保持不变，R1、R2中有一个存在故障，闭合开关后，电压表示数为0V，则故障可能是R1短路或R2断路。

- (1)若用一个完好的电阻R替换R1，电压表示数不变，则电路中存在的故障是R2断路。

- (2)若用一个完好的电阻R换替R2，请写出电压表示数变化情况及相对应的故障若电压表示数不变，则R1短路；若电压表示数变大，则R2断路。

16、如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，电压表示数V1示数为U0，电压表V2的示数为2U0，电路正常工作。一段时间后，观察到三个电表中有一个电表示数变大。若电路仅有一处故障，且只发生在电阻R1R2上。请根据相关信息写出此时两个电压表的示数及对应的故障：电阻R1断路电压表V2的示数为0电压表V1的示数为3U0；电阻R2断路电压表V1的示数为0电压表V2的示数为3U0 。

17、如图，小敏在做“连接串联电路”的实验时，电路连好后，闭合开关，两灯均不亮，经检查，电路连接无误，老师告诉她是其中一个小灯泡坏了，下面给出四种检查器材，请你用给出的器材及检查方法写出是哪只小灯泡坏了.

| 器材 | 检查方法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 导 线 | 把导线接在ab两点 | 若L2发光则L1坏了 若L2不发光则L2坏了 |
| 电 流 表 | 把电流表接在ab两点 | 若电流表有示数则L1坏了 若电流表无示数则L2坏了 |
| 电 压 表 | 把电压表接在ab两点 | 若电压表有示数则L1坏了 若电压表无示数则L2坏了 |
| 灯 泡 | 把检验灯泡接在ab两点 | 若检验灯泡发光则L1坏了 若检验灯泡不发光则L2坏了 |

九上物理 | 暑假预习必会

电路故障分析题

一、短路情况

（1）串联

1、如图所示，电源电压保持不变，R为定值电阻，L为小灯泡。闭合开关S，电路正常工作。一段时间后，两电表的示数都变大，则该电路中出现的故障可能是（ B ）

A．定值电阻R短路10  B．小灯泡L短路

C．定值电阻R断路10  D．小灯泡L断路

2、在如图所示的电路中，闭合开关，电流表有示数，电压表无示数，已知两电表良好，电路中只有一处故障，则该电路的故障可能是（ B ）

A．开关接触不良11  B．电阻R短路

C．电阻R断路11    D．滑动变阻器短路

3、如图所示的电路中，已知电源电压为6V且保持不变，当开关S闭合后，发现只有一只灯泡发光，电压表的示数为0，存在这一现象的原因可能是（ B ）

A．灯L1短路11  B．灯L2短路11

C．灯L1断路11  D．灯L2断路

（2）并联

1、如图所示电路中，开关闭合后两电流表均有示数，一段时间后两表示数突然归零，现将一完好的小灯泡L分别并在R1、R2和电源两端L均不亮。则电路发的故障可能是（ A ）

A、R2短路          B、R2断路

C、电流表A1 短路   D、电流表A2断路

二、断路情况

（1）串联

1、小林同学在“探究串联电路中用电器两端电压与电源两端电压的关系”时，如图所示电源电压U=6V保持不变。他闭合开关时发现两只灯泡都不亮，用电压表分别测出ab、bc、ac两点之间的电压为Uab=6V、Ubc=0V、Uac=6V。若电路只有一处故障，则应是（ B ）

A．灯泡L1短路11  B．灯泡L1断路11

C．灯泡L2短路11  D．开关S断路

2、小明将标有“3V 1W”的两个小灯泡与滑动变阻器串联接在如图中所示电路中，电源电压恒为6V。闭合S后，小明发现两个小灯泡都不亮，他检查电路发现各段导线及连接处均无问题，用电压表测得Uac=Ubd=6V。经过仔细分析，他判断电路中只有一处故障，那么电路故障是（ B ）

A．ac段发生短路11

B．bc段发生断路

C．ed段发生断路12

D．ad段发生短路

3、如图所示电路，开关闭合后，无论怎样移动滑片，小灯泡都不亮，电流表示数几乎为零，电压表有示数且不变，造成此现象的原因可能是（ D ）

A．滑动变阻器断路12

B．电流表短路

C．小灯泡短路12

D．导线④断路

4、在如图所示的电路中，开关闭合后，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不亮，电流表、电压表示数均为零，图中除标有序号的四根导线外其他元件正常，则出现断路的导线是（ A ）

A．①12

B．②12

C．③12

D．④

5、如图所示，R1和R2均为定值电阻，闭合开关，电流表、电压表均无示数，如果故障仅在电阻R1或R2，则（ D ）

A．R1短路12

B．R2短路12

C．R1断路12

D．R2断路

6、如图所示，导线连接无误，闭合开关后两灯都不亮，电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，则其原因可能是（ B ）

A．L1短路12  B．L1断路12

C．L2短路13  D．L2断路

7、如图所示电路，当开关闭合时，小灯泡L不发光，无论如何调节滑动变阻器R的滑片电流表指针几乎不偏转，但电压表始终有示数，几乎等于电源电压，则电路故障的原因是R断路。

（2）并联

1、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，两个灯泡均能正常发光，电流表与电压表的示数均正常，一段时间后，突然有一盏灯泡熄灭了，但两只电表的示数均保持不变，则该电路的故障可能是（ B ）

A．灯泡L1开路13

B．灯泡L2开路13

C．灯泡L1短路13

D．灯泡L2短路

2、如图所示电路，闭合开关，甲、乙两灯泡均发光，过一会儿，其中一个灯泡突然熄灭．一只电表指针仍明显偏转，另一只电表示数为零，造成此现象的原因可能是（ C ）

A．甲灯短路13

B．乙灯短路13

C．甲灯断路13

D．乙灯断路

3、如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，灯L1、都发光，一段时间后，有一盏灯突然熄灭，电流表、电压表中有一个示数突然变为0，电路故障只出现在L1、L2其中一个，则（ D ）

A．L1短路13

B．L1断路     13

C．L2短路14

D．L2断路

综 合 练 习

1、李飞同学采用如图所示电路做电学实验时，出现一处电路故障，以下分析正确的是（ D ）

A．若电流表无示数，电压表有示数，则R2短路

B．若电流表无示数，电压表无示数，则R1断路

C．若电流表有示数，电压表有示数，则R2断路

D．若电流表有示数，电压表无示数，则R1短路

2、如图所示为某次实验所用电路，L1、L2是两个相同的小灯泡，电源电压恒为4.5V。当开关S闭合时电压表示数为4.5V，则（ D ）

A．L1、L2可能都发光14

B．L1、L2一定都不发光

C．若L1发光，则L2断路14

D．若L1发光，则L2短路

3、如图所示，电源电压为6V，开关闭合后，下列说法正确的是（ C ）

A．如果L1的灯丝断裂，电压表的示数为6V

B．如果L2的灯丝断裂，电压表的示数为零

C．如果用一根导线并联在L2两端，则L2被短路，电压表的示数为零

D．如果用一根导线并联在L1两端，则L1被短路，电压表的示数为零

4、如图所示，电源电压为6V，当开关S闭合后，两只电压表示数均为6V，产生这一现象的原因可能是（ B ）

A．灯L1短路或灯L2断路15

B．灯L1断路或灯L2短路

C．灯L1短路或灯L2短路15

D．灯L1断路或灯L2断路

5、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，灯泡不亮，电流表有示数，电压表没有示数。则该电路的故障可能是（ B ）

A．灯泡L开路15

B．灯泡L被短路

C．电阻R开路15

D．电阻R被短路

6、如图所示电路中，电源电压恒定。闭合开关，电路正常工作一段时间后，灯泡L突然熄火，电路中只有两个电表有示数。电阻R或灯泡L仅有一个出现了故障，其它元件均完好。下列说法中（ A ）
①可能灯泡L断路
②可能灯泡L短路
③可能电阻R断路
④可能电阻R短路

A．只有①②正确15  B．只有③④正确15

C．只有②④正确   D．只有①③正确

7、在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后，电流表示数变小。若故障只发生在电阻R1、R2上，现用完好的小灯替换电流表，则下列判断正确的是（ D ）

A．若灯亮，则电压表示数变大

B．若灯亮，则电压表示数不变

C．若灯不亮，则电压表示数变小

D．若灯不亮，则电压表示数不变

8、小明连好电路后，经检查电路连接无误。闭合开关，发现灯泡L1不发光，两表示数均为零。他尝试用检验灯泡L2进行检验，检查中的现象如表所示。则关于下列操作和分析正确的是（ C ）

| 步骤 | 检查的操作方法 | 电压表 | 电流表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只调节变阻器的滑片 | 无示数 | 无示数 |
| 2 | L2与电池并联、L2发光 | 无示数 | 无示数 |
| 3 | L2与变阻器并联、L2发光 | 有示数 | 有示数 |
| 4 | L2与灯泡L1并联、L2不发光 | 无示数 | 无示数 |

A．步骤1的操作可以省略，对检查没有任何作用

B．步骤2的操作说明该电路的电源没有电压

C．步骤3的操作说明电路故障为滑动变阻器断路

D．步骤4的操作说明电路故障为灯泡L1短路

9、在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S闭合后，电压表的示数始终为电源电压，已知电路中只有一处故障，且只发生在电阻R或灯泡L处，上述四种方法中，哪两种方法能判断出电路的故障（ C ）
①用一个完好的小灯泡替换灯泡L；
②用一个完好的导线替换灯泡L；
③在电路中串联一个完好的电流表；
④将电压表并联在灯L两端。

A．①②16B．②③16C．①③16D．②④

10、如图所示的电路中，电源电压为U0保持不变，闭合开关，电路正常工作一段时间后，由于该电路中一个电阻出现了故障，使得电压表的示数变大.

①电路中可能存在的故障是R1短路或R2断路。
②若在电路中增加一个电流表，请写出增加电流表后，电流表示数情况及相应的电路故障电流表有示数R1短路、电流表无示数R2断路。

11、在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，发现只有一个电流表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障。

（1）电路中的故障可能是 C （选填序号）。
A.R1短路   B.R2断路   C.R1断路或R2断路
（2）在原故障电路中，向左移动变阻器R2的滑片P，观察到一个电流表的示数先不变，后发生了改变。请判断： 能 （选填“能”或“不能”）进一步确定故障所在。

12、如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，两灯均发光（设灯丝电阻不变），电压表示数为U，电压表是测量电灯L2 两端电压，过一段时间后，突然两灯均熄灭，且有一个电表的示数变大，已知两灯中仅有一个出现了故障。请你判断故障情况是L2断；若此时电压表是示数为4U，则小灯泡L1、L2的电阻之比为3:1；排除故障后，将小灯泡L1、L2的位置互换，则示数一定不发生变化的是电流表（选填“电流”、“电压”或“电流和电压”）。

13、如图所示，电源电压不变，闭合开关S，电路正常工作。若过一会儿出现以下故障，且只发生在L或R一处上：

①灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变小，则故障是R断；

②灯L熄灭，两个电表的示数同时变小，则故障是灯L断。

14、如图所示电路，开关S闭合后，两灯均发光，电压表测的是灯L1（L1/L2）两端电压，通过灯泡L1的电流等于（大于/等于/小于）通过灯泡L2的电流。一段时间后，两灯均熄灭，但电压表有读数且示数较大，电流表无读数，则故障可能是L1断路（L1短路/L1断路/L2断路）。

- 15、如图所示的电路中,电源电压保持不变，R1、R2中有一个存在故障，闭合开关后，电压表示数为0V，则故障可能是R1短路或R2断路。

- (1)若用一个完好的电阻R替换R1，电压表示数不变，则电路中存在的故障是R2断路。

- (2)若用一个完好的电阻R换替R2，请写出电压表示数变化情况及相对应的故障若电压表示数不变，则R1短路；若电压表示数变大，则R2断路。

16、如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，电压表示数V1示数为U0，电压表V2的示数为2U0，电路正常工作。一段时间后，观察到三个电表中有一个电表示数变大。若电路仅有一处故障，且只发生在电阻R1R2上。请根据相关信息写出此时两个电压表的示数及对应的故障：电阻R1断路电压表V2的示数为0电压表V1的示数为3U0；电阻R2断路电压表V1的示数为0电压表V2的示数为3U0 。

17、如图，小敏在做“连接串联电路”的实验时，电路连好后，闭合开关，两灯均不亮，经检查，电路连接无误，老师告诉她是其中一个小灯泡坏了，下面给出四种检查器材，请你用给出的器材及检查方法写出是哪只小灯泡坏了.

| 器材 | 检查方法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 导 线 | 把导线接在ab两点 | 若L2发光则L1坏了 若L2不发光则L2坏了 |
| 电 流 表 | 把电流表接在ab两点 | 若电流表有示数则L1坏了 若电流表无示数则L2坏了 |
| 电 压 表 | 把电压表接在ab两点 | 若电压表有示数则L1坏了 若电压表无示数则L2坏了 |
| 灯 泡 | 把检验灯泡接在ab两点 | 若检验灯泡发光则L1坏了 若检验灯泡不发光则L2坏了 |