九年级物理上册

欧姆定律【动态电路】

- 一、滑变型动态电路分析

- 1、串联型

- 技巧：阻大压大流的少，U滑、U定反着跑。

- 串联分压法：若滑片P向右滑动，则R滑 变大 。

- 电压：U滑（V2） 变大 ，U定（V1） 变小 ；（大电阻分大电压，小电阻分小电压）

- 电流：I（A） 变小 。（电阻增大，电流减小）

- 【例题一】如图所示，电源电压保持不变，开关闭合后，调节滑动变阻器的滑片：

- 若滑片向左滑动，V1 变大 ，V2  变小 ，A 变小 ；

- 若滑片向右滑动，V1 变小 ，V2  变大 ，A 变大 。

- 【分析】

- P向左，R变大：阻大压大（V1↑）流的少（A↓），U滑（V1↑）、U定（V2↓）反着跑；

- P向右，R变小：阻大压大（V1↓）流的少（A↑），U滑（V1↓）、U定（V2↑）反着跑。

- 【例题二】（经典模型油量表）如图所示是汽车油量表的原理图，测量表是由 电流表 改装而成的，当油量表的油面降低时，浮标 向下 ，滑杆的指针P 向上 ，则：变阻器R连入电路中的电阻 变大 ，电路中的电流 变小 ，测量表的示数 变小 ，定值电阻R′的作用是 保护电路 。

- 2、并联型

- 技巧：压表定流不会变，总流跟着变流变。

- 若滑片P向右滑动，则R1  变小  。

- 电流表A1： 变大 （电阻减小，电流增大）

- 电流表A2： 不变 （并联各支路互不影响）

- 电流表A3： 变大 （支流增大，总流增大）

- 电压表V： 不变 （电源电压不变）

- 二、开关型动态电路分析

- S1、S2都闭合时，电路正常工作，只断开S2后：示数 减小 ，示数 不变 （都测电源电压）；

- S1、S2都闭合时，R1与R2并联，测：I总=IR1+IR2；

- S2断开后，电路中只有R1，测：I总′=IR1′+IR2′；

- 前后对比：IR1不变（并联各支路互不影响），IR2减小为0，则：I总（）减小。

- 三、电路故障分析

- 1、故障类型：断路、短路

- 2、思路：

- 技巧：电流定类型，电压锁位置。

- 第一步：电流定类型：

- 电路中无电流：某处断路；电路中有电流：某处短路。

- 第二步：电压锁位置：

- ①灯全不亮——无电流——某处断路；

- ②电压表有示数——内断（一般描述为有明显偏转/接近电压电压）

- 故障：电压表所测部分断路（L1断路）

- ④电压表无示数——外断；

- 故障：电压表所测部分外部断路（L2断路）

- 3、开挂：“110”

- 技巧：

|  |  | - 故障 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - 外短 | - “1”指电表有示数， - “0”指电表无示数， - “内”指电压表所测部分，其它为外。 |
| - 0 | - 1 | - 内短 |  |
| - 1 | - 0 | - 内断 |  |
| - 0 | - 0 | - 外断 |  |

- 【例题三】如图所示的电路中，闭合开关S后，灯泡L1和L2都不亮，电压表有示数，其故障原因可能是（    ）

- A.L1断路   B.L1短路   C.L2断路    D.L2短路

- 解析：1，0 —→内断—→测L2。

- 4、导线修复术——导线可以修复断路

原来灯泡全不亮，拿导线逐个修复，修到谁，其它灯亮了，说明谁断路。

- 【分析】

- 原来三个灯都不变：导线接在L1两端，还是都不亮；导线接在L2两端，还是都不亮；导线接在L3两端，L1和L2亮了，说明原来L3断路。

【例题四】如图所示，闭合开关S时，小灯泡L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触ab两点时，两灯都不亮；接触bc两点时，两灯也不亮；接触cd两点时，两灯都亮。下面说法正确的是（    ）

- A.灯L1断路    B.灯L2断路    C.开关S断路    D.灯L2短路

解析：“接触cd两点时，两灯都亮”，说明cd间断路。故正确选项为C。

九年级物理上册

欧姆定律【动态电路】

- 一、滑变型动态电路分析

- 1、串联型

- 技巧：阻大压大流的少，U滑、U定反着跑。

- 串联分压法：若滑片P向右滑动，则R滑 变大 。

- 电压：U滑（V2） 变大 ，U定（V1） 变小 ；（大电阻分大电压，小电阻分小电压）

- 电流：I（A） 变小 。（电阻增大，电流减小）

- 【例题一】如图所示，电源电压保持不变，开关闭合后，调节滑动变阻器的滑片：

- 若滑片向左滑动，V1 变大 ，V2  变小 ，A 变小 ；

- 若滑片向右滑动，V1 变小 ，V2  变大 ，A 变大 。

- 【分析】

- P向左，R变大：阻大压大（V1↑）流的少（A↓），U滑（V1↑）、U定（V2↓）反着跑；

- P向右，R变小：阻大压大（V1↓）流的少（A↑），U滑（V1↓）、U定（V2↑）反着跑。

- 【例题二】（经典模型油量表）如图所示是汽车油量表的原理图，测量表是由 电流表 改装而成的，当油量表的油面降低时，浮标 向下 ，滑杆的指针P 向上 ，则：变阻器R连入电路中的电阻 变大 ，电路中的电流 变小 ，测量表的示数 变小 ，定值电阻R′的作用是 保护电路 。

- 2、并联型

- 技巧：压表定流不会变，总流跟着变流变。

- 若滑片P向右滑动，则R1  变小  。

- 电流表A1： 变大 （电阻减小，电流增大）

- 电流表A2： 不变 （并联各支路互不影响）

- 电流表A3： 变大 （支流增大，总流增大）

- 电压表V： 不变 （电源电压不变）

- 二、开关型动态电路分析

- S1、S2都闭合时，电路正常工作，只断开S2后：示数 减小 ，示数 不变 （都测电源电压）；

- S1、S2都闭合时，R1与R2并联，测：I总=IR1+IR2；

- S2断开后，电路中只有R1，测：I总′=IR1′+IR2′；

- 前后对比：IR1不变（并联各支路互不影响），IR2减小为0，则：I总（）减小。

- 三、电路故障分析

- 1、故障类型：断路、短路

- 2、思路：

- 技巧：电流定类型，电压锁位置。

- 第一步：电流定类型：

- 电路中无电流：某处断路；电路中有电流：某处短路。

- 第二步：电压锁位置：

- ①灯全不亮——无电流——某处断路；

- ②电压表有示数——内断（一般描述为有明显偏转/接近电压电压）

- 故障：电压表所测部分断路（L1断路）

- ④电压表无示数——外断；

- 故障：电压表所测部分外部断路（L2断路）

- 3、开挂：“110”

- 技巧：

|  |  | - 故障 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - 外短 | - “1”指电表有示数， - “0”指电表无示数， - “内”指电压表所测部分，其它为外。 |
| - 0 | - 1 | - 内短 |  |
| - 1 | - 0 | - 内断 |  |
| - 0 | - 0 | - 外断 |  |

- 【例题三】如图所示的电路中，闭合开关S后，灯泡L1和L2都不亮，电压表有示数，其故障原因可能是（    ）

- A.L1断路   B.L1短路   C.L2断路    D.L2短路

- 解析：1，0 —→内断—→测L2。

- 4、导线修复术——导线可以修复断路

原来灯泡全不亮，拿导线逐个修复，修到谁，其它灯亮了，说明谁断路。

- 【分析】

- 原来三个灯都不变：导线接在L1两端，还是都不亮；导线接在L2两端，还是都不亮；导线接在L3两端，L1和L2亮了，说明原来L3断路。

【例题四】如图所示，闭合开关S时，小灯泡L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触ab两点时，两灯都不亮；接触bc两点时，两灯也不亮；接触cd两点时，两灯都亮。下面说法正确的是（    ）

- A.灯L1断路    B.灯L2断路    C.开关S断路    D.灯L2短路

解析：“接触cd两点时，两灯都亮”，说明cd间断路。故正确选项为C。