九年级化学常考实验仪器高频考点清单

- 一、反应容器

- ❤ 试管

- 用途：少量试剂的反应容器，可直接加热（如加热高锰酸钾制氧气）。

- 注意事项：

- ▲ 加热前需预热，防止炸裂。

- ▲ 试管口略向下倾斜（固体加热时），避免冷凝水倒流。

- ▲ 加热后不能立即用冷水冲洗。

- ❤ 烧杯

- 用途：配制溶液、溶解固体、加热液体（需垫石棉网）。

- 注意事项：

- ▲ 不能直接加热，需垫石棉网。

- ▲ 溶解时用玻璃棒搅拌，加速溶解。

- ❤ 锥形瓶

- 用途：中和反应、气体发生装置（如制二氧化碳）。

- 特点：瓶口较窄，便于加塞和连接导管。

- ❤ 集气瓶

- 用途：收集和储存气体（如氧气、二氧化碳）。

- 注意事项：

- ▲ 不能加热，集满气体后需正放（密度大于空气）或倒放（密度小于空气）。

- ▲ 用毛玻璃片盖住瓶口，防止气体逸出。

- 二、加热仪器

- ❤ 酒精灯

- 用途：实验室常用热源。

- 注意事项：

- ▲ 禁止向燃着的酒精灯内添加酒精。

- ▲ 用灯帽盖灭，不可用嘴吹灭。

- ▲ 酒精量不超过容积的2/3，不少于1/4。

- ❤ 燃烧匙

- 用途：盛放可燃性固体物质（如硫、红磷）进行燃烧实验。

- 三、计量仪器

- ❤ 托盘天平

- 用途：称量固体质量（精确到0.1g）。

- 注意事项：

- ▲ 左物右码，砝码用镊子夹取。

- ▲ 潮湿或腐蚀性药品需放在玻璃器皿中称量。

- ❤ 量筒

- 用途：量取液体体积（如配制溶液时量取水）。

- 注意事项：

- ▲ 不能加热或作反应容器。

- ▲ 俯视读数偏大，仰视读数偏小。

- 四、分离仪器

- ❤ 漏斗

- 用途：过滤液体（如分离泥沙和水）。

- 注意事项：

- ▲ 过滤时需用玻璃棒引流，防止液体溅出。

- ▲ 滤纸边缘需低于漏斗边缘。

- ❤ 蒸发皿

- 用途：蒸发溶液（如从氯化钠溶液中获取晶体）。

- 注意事项：

- ▲ 可直接加热，加热时需用玻璃棒搅拌。

- ▲ 蒸发至出现大量固体时停止加热，利用余热蒸干。

- 五、夹持仪器

- ❤ 试管夹

- 用途：夹持试管进行加热。

- 注意事项：

- ▲ 从试管底部向上套，夹在距试管口约1/3处。

- ▲ 加热时拇指不要按在短柄上，防止试管滑落。

- ❤ 铁架台

- 用途：固定和支持各种仪器（如试管、烧瓶）。

- 配件：铁夹、铁圈（需配合石棉网使用）。

- 六、其他常用仪器

- ❤ 玻璃棒

- 用途：搅拌（加速溶解或反应）、引流（过滤时）、转移液体。

- 注意事项：搅拌时不要碰撞容器壁。

- ❤ 药匙

- 用途：取用粉末状或小颗粒状固体药品。

- ❤ 胶头滴管

- 用途：吸取和滴加少量液体（如酸碱指示剂）。

- 注意事项：

- ▲ 滴加时垂直悬空于容器口上方，不可伸入容器内。

- ▲ 滴瓶上的滴管专用，用后不需清洗。

- ❤ 水槽

- 用途：排水法收集气体（如氧气）。

- 注意事项：集气瓶需装满水并倒置于水槽中。

- 七、常见仪器组合实验

- 制取氧气：试管、铁架台、酒精灯、导管、集气瓶、水槽。

- 配制溶液：烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、托盘天平。

- 过滤操作：漏斗、烧杯、玻璃棒、铁架台、滤纸。

- 酸碱中和：烧杯、玻璃棒、胶头滴管、pH试纸。